Załącznik nr 1.

Formularz ofertowy

na dostawę sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem 
dla  Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa ……………………………………………………………….…………….…..………………………………….

Siedziba …………………………………………..………………………………………………………………………

Nr telefonu/faksu ……………………………………………e-mail ..…………….………………..………..…..

Nr NIP …………………………………………………………………………………………………..……….…….…

Nr REGON…………………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby sprawującej nadzór nad realizacją umowy:

……………………………………………………… tel. kontaktowy ……..……………………..…………….…..

Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej do podpisania umowy:

…………………………………………………………………………………………………………………………...…..

Osoby wyznaczone ze strony Wykonawcy do realizacji umowy:

…………………………………………………………………………………………………………….…………….…...

2. Dane dotyczące Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie,

ul. Sygietyńskiego 11, 06 – 410  Ciechanów

- Zobowiązanie Wykonawcy:

- zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia to jest  dostawę sprzętu komputerowego wraz z wdrożeniem dla  Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, zgodnie z poniższą specyfikacją:

- Dysk twardy do macierzy Dell EMC ME5024 – 10szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Dysk twardy 1.2TB SAS12 10tyś obr. | Dysk twardy do macierzy Dell EMC ME5024 Kod Service Tag: GH1MMS3 |
| Gwarancja | Min. 60 miesięczna gwarancja producenta |

- Przełącznik sieciowy 48 portowy – 3szt.

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. |
|  | Wymagane parametry fizyczne: - możliwość montażu w stelażu/szafie 19” - wysokość maksymalna 1U - minimum jeden zasilacz 230V AC - zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od -5 °C do +45 °C - zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash waga urządzenia nie większa niż 2,9 kg |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum: - 48 portów 10/100/1000BASE-T - 4 porty 10GE SFP+ Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. |
|  | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 53W. |
|  | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 9 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności minimum 40Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink 10G SFP+. W ramach niniejszego postępowania muszą zostać dostarczone kable producenta umożliwiające podłączenie 3 urządzeń w stos (1 szt. minimum 1m 10G SFP+ oraz 2szt. minimum 3m 10G SFP+). |
|  | Układ przełączający o wydajności min. 176 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 130 Mpps |
|  | Obsługa min. 32 000 adresów MAC |
|  | Wbudowana pamięć RAM min. 512MB |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 500 MB |
|  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 1023 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie |
|  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów |
|  | Obsługa standardów IEEE: - CFM zgodny z 802.1ag - EFM zgodny z 802.3ah |
|  | Obsługa standardu Y.1731 |
|  | Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 v1 G.8032 v2 |
|  | Obsługa protokołu HSRP IPv4 i IPv6 lub VRRP IPv4 i IPv6 |
|  | Obsługa protokołu GVRP lub GARP. Obsługa mechanizmu VTP lub równoważnego (innego niż GVRP lub GARP). |
|  | Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP |
|  | Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4 |
|  | Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6 |
|  | Obsługa min. 1 023 IPv6 Neighbor Discovery |
|  | Minimalny rozmiar tablicy ARP 4 095 wpisów |
|  | Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania |
|  | Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) |
|  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server oraz DHCP Snooping |
|  | Obsługa ruchu multicast: - IGMP v1, v2 i v3 - IGMP Snooping v1, v2 i v3 |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL IPv4 - możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL IPv6 - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www - zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6, oprogramowania chmurowego producenta oraz przez system zarządzania producenta instalowany na wirtualizacji VMware. Jeśli zarządzanie przez oprogramowanie chmurowe i przez system zarządzania wymagają licencji to Zamawiający nie wymaga dostarczenia. - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna |
|  | Obsługa funkcjonalności UDLD lub równoważnej |
|  | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP - wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR |
|  | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania |
|  | Wymagane opcje zarządzania: - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) - urządzenie musi posiadać wbudowany port USB pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych - dedykowany port konsoli musi być zgodny ze standardem RS-232 - możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang - wsparcie dla RMON, RMON2 |
|  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: a) pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana |
|  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy |
|  | Zamawiający wymaga, aby przełączniki posiadały 5-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (lub autoryzowany serwis) na bazie wsparcia serwisowego wykupionego u producenta oferowanych urządzeń. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie dostawy będzie wymagał oświadczenia producenta potwierdzającego nabycie oraz zarejestrowanie serwisu gwarancyjnego na Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi nie mogą obciążać Zamawiającego (np. koszty wysyłki). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług Wykonawca/autoryzowany serwis producenta musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego przyznawany przez producenta dla oferowanych urządzeń, a usługa serwisu musi być świadczona w języku polskim. |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” lub „Visionaries” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN) za rok 2022 r. |
|  | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń |

- Przełącznik sieciowy 8 portowy – 1szt.

| L.p. | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
|  | Przełącznik musi być dedykowanym urządzeniem sieciowym przystosowanym do zainstalowania w szafie rack. Wraz z urządzeniem należy dostarczyć niezbędne akcesoria umożliwiające instalację przełącznika w szafie rack. System operacyjny (firmware) dostarczony przez producenta urządzenia. Zamawiający nie dopuszcza dostarczenia urządzenia z zainstalowanym systemem operacyjnym firmy trzeciej. |
|  | Wymagane parametry fizyczne: - możliwość montażu w stelażu/szafie 19” - wysokość maksymalna 1U - minimum jeden zasilacz 230V AC - zakres temperatur pracy ciągłej co najmniej od -5 °C do +45 °C - zakres wilgotności pracy co najmniej 5% - 95% - port USB umożliwiający podłączenie zewnętrznej pamięci flash - waga urządzenia nie większa niż 1,5 kg |
|  | Przełącznik musi posiadać minimum: - 8 portów 10/100/1000BASE-T - 4 porty 10GE SFP+ Wszystkie porty muszą być dostępne od frontu urządzenia. |
|  | Maksymalny pobór mocy nie większy niż 30W. |
|  | Przełącznik musi umożliwiać łączenie w stosy z zachowaniem następującej funkcjonalności: - Zarządzanie stosem poprzez jeden adres IP - Do min. 9 jednostek w stosie - Magistrala stackująca o wydajności minimum 40Gb/s - Możliwość tworzenia połączeń link aggregation zgodnie z 802.3ad dla portów należących do różnych jednostek w stosie (ang. cross-stack link aggregation) - Stos przełączników powinien być widoczny w sieci jako jedno urządzenie logiczne z punktu widzenia protokołu Spanning-Tree - Jeżeli realizacja funkcji łączenia w stosy wymaga dodatkowych interfejsów stackujących to w ramach niniejszego postępowania Zamawiający wymaga ich dostarczenia. Zamawiający dopuszcza, aby możliwość łączenia w stosy była realizowana za pomocą portów typu uplink 10G SFP+. W ramach niniejszego postępowania musi zostać dostarczony kabel producenta umożliwiający podłączenia urządzeń w stos, minimum 1m 10G SFP+ |
|  | Układ przełączający o wydajności min. 96 Gbps, wydajność przełączania przynajmniej 70 Mpps |
|  | Obsługa min. 32 000 adresów MAC |
|  | Wbudowana pamięć RAM min. 512MB |
|  | Urządzenie musi mieć wbudowaną pamięć flash o pojemności min. 500 MB |
|  | Obsługa min. 4000 sieci VLAN jednocześnie oraz obsługa 802.1Q tunneling (QinQ) |
|  | Możliwość skonfigurowania min. 1023 interfejsów vlan interface SVI działających równocześnie |
|  | Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 9216 bajtów |
|  | Obsługa standardów IEEE: - CFM zgodny z 802.1ag - EFM zgodny z 802.3ah |
|  | Obsługa standardu Y.1731 |
|  | Obsługa mechanizmów ERPS: G.8032 v1 G.8032 v2 |
|  | Obsługa protokołu HSRP IPv4 i IPv6 lub VRRP IPv4 i IPv6 |
|  | Obsługa protokołu GVRP lub GARP. Obsługa mechanizmu VTP lub równoważnego (innego niż GVRP lub GARP). |
|  | Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree. Wymagane wsparcie dla min. 64 instancji protokołu MSTP |
|  | Obsługa min. 4 000 tras dla routingu IPv4 |
|  | Obsługa min. 1 000 tras dla routingu IPv6 |
|  | Obsługa min. 1 023 IPv6 Neighbor Discovery |
|  | Minimalny rozmiar tablicy ARP 4 095 wpisów |
|  | Obsługa protokołów routingu OSPF, OSPFv3, RIP, RIPng, PIM-SM, PIM-DM. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagana jest licencja to należy ją dostarczyć w ramach niniejszego postępowania |
|  | Obsługa wirtualnych tablic routingu-forwardingu (VRF) |
|  | Obsługa protokołów LLDP i LLDP-MED |
|  | Przełącznik musi posiadać funkcjonalność DHCP Server oraz DHCP Snooping |
|  | Obsługa ruchu multicast: - IGMP v1, v2 i v3 - IGMP Snooping v1, v2 i v3 |
|  | Mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci: - min. 4 poziomy dostępu administracyjnego poprzez konsolę - autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1x z możliwością przydziału VLANu oraz dynamicznego przypisania listy ACL - możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL IPv4 - możliwość utworzenia minimum 2000 list ACL IPv6 - możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC oraz poprzez portal www - zarządzanie urządzeniem przez HTTPS, SNMPv3 i SSHv2 za pomocą protokołów IPv4 i IPv6, oprogramowania chmurowego producenta oraz przez system zarządzania producenta instalowany na wirtualizacji VMware. Jeśli zarządzanie przez oprogramowanie chmurowe i przez system zarządzania wymagają licencji to Zamawiający nie wymaga dostarczenia. - możliwość filtrowania ruchu w oparciu o adresy MAC, IPv4, IPv6, porty TCP/UDP - obsługa mechanizmów Port Security, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard - możliwość synchronizacji czasu zgodnie z NTP - możliwość uwierzytelnienia wielu użytkowników na jednym porcie z możliwością przydzielenia różnych VLANów dla każdego użytkownika z osobna |
|  | Obsługa funkcjonalności UDLD lub równoważnej |
|  | Implementacja co najmniej ośmiu kolejek sprzętowych QoS na każdym porcie wyjściowym z możliwością konfiguracji dla obsługi ruchu o różnych klasach: - klasyfikacja ruchu do klas różnej jakości obsługi (QoS) poprzez wykorzystanie następujących parametrów: źródłowy adres MAC, docelowy adres MAC, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, źródłowy port TCP, docelowy port TCP - wsparcie dla mechanizmów QoS z wykorzystaniem algorytmu karuzelowego, np.: WRR, WDRR, DRR |
|  | Urządzenie musi posiadać mechanizm do badania jakości połączeń (IP SLA) z możliwością badania takich parametrów jak: jitter, opóźnienie, straty pakietów dla wygenerowanego strumienia testowego UDP. Urządzenie musi mieć możliwość pracy jako generator oraz jako odbiornik pakietów testowych IP SLA. Urządzenie musi umożliwiać konfigurację liczby wysyłanych pakietów UDP w ramach pojedynczej próbki oraz odstępu czasowego pomiędzy kolejnymi wysyłanymi pakietami UDP w ramach pojedynczej próbki. Jeżeli funkcjonalność IP SLA wymaga licencji to Zamawiający wymaga jej dostarczenia w ramach niniejszego postępowania |
|  | Wymagane opcje zarządzania: - możliwość lokalnej i zdalnej obserwacji ruchu na określonym porcie, polegająca na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu oraz poprzez określony VLAN - plik konfiguracyjny urządzenia musi być możliwy do edycji w trybie off-line (tzn. konieczna jest możliwość przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC) - urządzenie musi posiadać wbudowany port USB pozwalający na podłączenie zewnętrznej pamięci FLASH w celu przechowywania obrazów systemu operacyjnego, plików konfiguracyjnych lub certyfikatów elektronicznych - dedykowany port konsoli musi być zgodny ze standardem RS-232 - możliwość zarządzania urządzeniem z wykorzystaniem protokołu Netconf/Yang - wsparcie dla RMON, RMON2 |
|  | Wraz z urządzeniami muszą zostać dostarczone: a)pełna dokumentacja w języku polskim lub angielskim b) dokumenty potwierdzające, że proponowane urządzenia posiadają wymagane deklaracje zgodności z normami bezpieczeństwa (CE), lub oświadczenie, że deklaracja nie jest wymagana |
|  | Urządzenie musi być fabrycznie nowe i nieużywane wcześniej w żadnych projektach, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą i nieużywane przed dniem dostarczenia z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy |
|  | Zamawiający wymaga, aby przełączniki posiadały 5-letni serwis gwarancyjny świadczony przez Wykonawcę (lub autoryzowany serwis) na bazie wsparcia serwisowego wykupionego u producenta oferowanych urządzeń. Wymiana uszkodzonego elementu w trybie 9x5xNBD. Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia. Zamawiający na etapie dostawy będzie wymagał oświadczenia producenta potwierdzającego nabycie oraz zarejestrowanie serwisu gwarancyjnego na Zamawiającego. Wszystkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi nie mogą obciążać Zamawiającego (np. koszty wysyłki). W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu świadczonych usług Wykonawca/autoryzowany serwis producenta musi posiadać status autoryzowanego partnera serwisowego przyznawany przez producenta dla oferowanych urządzeń, a usługa serwisu musi być świadczona w języku polskim. |
|  | Producent oferowanych urządzeń musi znajdować się w kwadracie „Leaders” lub „Visionaries” raportu Gartner pt. „Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless LAN) za rok 2022 r. |
|  | Bezpłatny dostęp do najnowszych wersji oprogramowania na stronie producenta przez cały okres serwisu gwarancyjnego dla urządzeń |

- Przełącznik sieciowy 12 portowy – 1szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Liczba portów | 12 |
| 10GbE SFP+ | 4 |
| Porty combo 10 GbE SFP+/RJ45 | 8 |
| Maks. zużycie energii | 50W |
| Tabela adresów MAC | 32K |
| Łączna przepustowość nieblokująca | 120Gbps |
| Zdolność przełączania | 240Gbps |
| Obsługiwane normy | IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3bz 2,5G/5G BASE-T Multi-Gig Ethernet IEEE 802.3an 10GBASE-T 10G Ethernet IEEE 802.3ae 10GBASE-SR IEEE 802.3ae 10GBASE-LR IEEE 802.3x Kontrola przepływu Full-duplex IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet |
| Certyfikaty | CE, FCC, VCCI, BSMI RCM, CCC |
| Zgodność elektromagnetyczna | KLASA A, UL62368 |
| Ramki Jumbo | 9k |
| Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja producenta |
| Akcesoria dodatkowe | W ramach niniejszego postępowania musi zostać dostarczony kabel umożliwiający podłączenie niniejszego switcha z serwerem QNAP TS-883XU-E2124-4G, minimum 1m 10G SFP+ |

- Komputer stacjonarny AIO – 3szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer fabrycznie wbudowany w obudowę monitora. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Wydajność obliczeniowa | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 19980 punktów według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net (na dzień 25 stycznia 2023r) |
| Pamięć RAM | 8GB DDR4 3200MHz możliwość rozbudowy do 64GB, dwa sloty pamięci, jeden slot wolny |
| Pamięć masowa | 256GB SSD M.2 NVMe class 35 Możliwość instalacji dodatkowego dysku twardego 2,5” |
| Wydajność grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę min. czteromonitorową, współdzielona i dynamicznie przydzielana pamięć z RAM. |
| Matryca | Rozmiar matrycy / plamki min.23,8” / max. 0,275mm Rozdzielczość FHD (1920x1080) Jasność typowa min. 250 cd/m² Kontrast typowy 1000:1 Typowy czas reakcji matrycy 14 ms Barwa koloru (typowa) 99% sRGB typowo Kąty typowe Horizontal/Vertical 178(+/- 89) / 178 (+/-89) Rodzaj matrycy Matowa IPS |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki min. 2W na kanał. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera 2,0 MP z diodą LED informującą użytkownika o pracy, Mechaniczna chowana w obudowie ( nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys obudowy) Wbudowane dwa mikrofony |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 24”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi. Komputer musi posiadać możliwość zainstalowania na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA 100x100. Suma wymiarów obudowy bez zainstalowanego standu nie może przekraczać: 94cm Zasilacz wewnętrzny o mocy min. 160W o efektywności min. 85% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 82% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%. Wbudowany w obudowie wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, w szczególności: uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia płyty głównej, awarii procesora. System musi zapisywać logi zdarzeń w BIOS. Każdy komputer musi być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz wpisanym na stałe w BIOS. Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: Standard stand, Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowany model komputera musi poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 10 Professional/Windows 11 Professional. |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca min.: - Monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; - Zdalną konfigurację ustawień BIOS, - Zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; - Zapis i przechowywanie dodatkowych informacji o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji (wersja, zainstalowane uaktualnienia, sygnatury wirusów, itp.) z wbudowanej pamięci nieulotnej. - Technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/). |
| Bezpieczeństwo | Płyta główna zawierająca układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności systemu diagnostycznego jak również pobierania oprogramowania i instalacji na dysku czy w BIOS. Czujnik otwarcia obudowy, musi zbierać zdarzenia i zapisywać je w BIOS |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierający logo lub nazwę producenta komputera lub nazwę modelu oferowanego komputera. Pełna obsługa BIOS za pomocą myszy. (przez pełną obsługę za pomocą myszy rozumie się możliwość swobodnego poruszania się po menu we/wy oraz wł/wy funkcji bez używania klawiatury). Informacje dostępne z poziomu BIOS na potrzeby inwentaryzacji: wersja BIOS, nr seryjny, data produkcji komputera, pamięć RAM, taktowanie, wielkość, obsadzenie kości w slotach, procesor (nazwa, typowa prędkość, minimalna, maksymalna, cache L2 i L3), pojemności zainstalowanego lub zainstalowanych dysków twardych, MAC adres zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowany układ graficzny, kontroler audio. Informacje dostępne w samym menu BIOS bez stosowania dodatkowego oprogramowania jak i wbudowanego systemu diagnostycznego. Możliwość, ustawienia hasła na poziomie: - administratora [hasło nadrzędne] umożliwiające logowanie do BIOS, dokonywanie zmian, rozruch komputera, - użytkownika/systemowego [hasło umożliwiające użytkownikowi zmianę swojego hasła, zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora dokonywać lub nie zmian ustawień BIOS], rozruch systemu operacyjnego [hasło blokuje start systemu operacyjnego]. - hasło dla dysku Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej, kontrolera SATA, kontrolera audio, głośników, kamery, mikrofonów, układu TPM, czytnika kart multimedialnych Możliwość włączenia/wyłączenia czujnika otwarcia obudowy, ustawienia go w tryb cichy Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym. Musi umożliwiać znaki specjalne # $ % &amp; &#39; ( ) * + , - . / : ; &lt; = &gt; ? @ [ \ ] ^ _ ` { ¦ } Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB sąaktywne. Możliwość wyłączania portów USB grupami oraz w szczególności pojedynczo w dowolnej kombinacji. BIOS musi nanosić automatycznie wszystkie zmiany konfiguracji dotyczące w szczególności: pamięci, procesora, dysku. |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |
| Ergonomia | Ergonomia Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy jałowej dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 24 dB |
| System Operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional lub Windows 11 Professional, klucz licencyjny zapisany trwale w BIOS powinien umożliwiać instalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: Panel tylny : 1x HDMI-IN—HDMI 1.4a 1x HDMI-OUT—HDMI 2.0 1x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 1x RJ45 Ethernet port 2x USB 3.2 Gen 1 typ A z Smart Power On 2x USB 3.2 Gen 2 typ A 1x Line-out audio 1x gniazdo zasilania Panel boczny (nie dopuszcza się portów USB usytuowanych na dolnej krawędzi obudowy) 1x SD 4.0 card slot 1x USB 3.2 Gen 2x1 Type-C 1x Uniwersalny audio port (combo) lub 1x port słuchawki i 1 port mikrofon 1x USB 3.2 Gen 1 typ A z PowerShare Wymagane porty USB wbudowane, nie dopuszcza się stosowania rozgałęziaczy, hub’ów itp. Karta sieciowa Karta sieciowa WiFi 6E z Bluetooth 5.2 Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM z obsługą do 64GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącza M.2 2280 dla dysku twardego oraz 1 złącze M.2 karty WiFi Czytnik kart multimedialnych SD 4 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) |
| Dodatkowe oprogramowanie | Pakiet biurowy MS Office 2021 Home&Business PL |
| Warunki gwarancji Wsparcie techniczne | Min. 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego. Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego) |

- Zasilacz awaryjny  – 2szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia UPS | On-line |
| Napięcie wejściowe | AC 220/230/240 V |
| Zakres napięcia wejściowego | AC 160 - 275 V |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60 Hz |
| Złącza wejściowe: | 3 x zasilanie IEC 60320 C20, zasilanie BS 1363A, Europlug (przez CEE 7/16) |
| Rodzaje złącz wyjściowych zasilania | 8 x zasilanie IEC 60320 C13 2 x zasilanie IEC 60320 C19 |
| Napięcie wyjściowe | AC 220/230/240 V 50/60 Hz |
| Zasilanie | 1980 wat / 2200 VA |
| Kształt fali wyjściowej | Sinusoida |
| Eliminowanie zakłóceń | Tak |
| Bateria | Kwasowo-ołowiowa |
| Interfejs do zdalnego zarządzania: | RS-232, USB |
| Wyświetlacz | Graficzny wyświetlacz LCD |
| Dodatkowe akcesoria | Uchwyty do montażu w szafie rack |
| Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja producenta |

- Niszczarka – 1szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Szerokość wejścia | 310 mm |
| Wielkość ścinka | 3,9x40 mm |
| Ilość niszczonych kartek (A4/ 80g): 20 | 20 |
| Poziom bezpieczeństwa | DIN 32757: 3 DIN 66399: P-4/ O-3/ T-4/ E-3/ F-1 |
| Niszczenie | płyt CD/DVD kart plastikowych zszywek i małych spinaczy |
| Kosz | pojemność kosza 150 litrów osobne pojemniki na ścinki papieru oraz płyt CD/DVD i kart plastikowych wyjmowany pojemnik na ścinki |
| Tryb pracy | Praca ciągła przez 24 godz. na dobę |
| Obudowa | Drewniana na kółkach |
| Rodzaj napędu | Łańcuchowy |
| Funkcje | automatyczna sygnalizacja konieczności naoliwienia maszyny automatyczny Start/Stop funkcja cofania System Energy Smart - zerowe zużycie mocy w funkcji stand-by Touch Screen - wielofunkcyjny panel dotykowy diody LED sygnalizujące włączone funkcje niszczarki System EPC - Electronic Power Control - system wskazujący wydajność niszczenia w danym momencie |
| Gwarancja | Min. 3-letnia gwarancja producenta Dożywotnia gwarancja na wałki tnące i łańcuchowy system przeniesienia napędu |

- Akcesoria komputerowe

| Nazwa produktu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Płyty DVD-R – 100 szt. | Rodzaj nośnika: DVD-R Pojemność: 4,7GB Maksymalna prędkość zapisu: 16x |
| Płyty Blu-ray – 25szt. | Rodzaj nośnika: BD-R DL Pojemność: 50GB Maksymalna prędkość zapisu: 6x |
| Bezprzewodowy zestaw (klawiatura+mysz) – 3 szt. | Rodzaj przełączników: Membranowe Typ: Niskoprofilowa Klawiatura: klasyczna z klawiszami numerycznymi Łączność: Bezprzewodowa Interfejs: 2,4 GHz Czas pracy na baterii: do 36 miesięcy Sensor myszy: Optyczny Min. rozdzielczość myszy: 4000 DPI Kolor: biały Dołączone akcesoria: Nanoodbiornik, baterie do obsługi myszy oraz klawiatury Min. 2-letnia gwarancja producenta |
| Multimetr cyfrowy z testerem okablowania sieciowego i szukaczem par – 1 szt. | Wybór zakresu: automatyczny Zakres napięciowy DC: 200m/2/20/200/600 V Zakres napięciowy AC: 200m/2/20/200/600 V Zakres prądowy DC: 200µ/2m/20m/200 mA, 2/10A Zakres prądowy AC: 200µ/2m/20m/200 mA, 2/10 A Pomiar rezystancji: 200/2k/20k/200k/2M/20M Ω Test diody: tak Podświetlany LCD: tak Pamięć odczytu: tak Sygnalizacja akustyczna: tak Test okablowania sieciowego (RJ-11, RJ-45): T568A, T568B, 10Base-T Testowanie integralności ekranu: tak Identyfikacja stanu linii: wolna, zajęta, dzwoni Zasilanie: bateria 9V Min. 2-letnia gwarancja producenta |
| Bateria CMOS CR2032 – 10 szt. | Bateria litowa CMOS CR2032 3V |
| Zestaw narzędziowy do laptopa/desktopa – 1szt. | Bity płaskie Bity krzyżakowe Bity kwadratowe Bity trójkątne Bity Torx Bity imbusowe Bity nasadkowe Bity Tri-wing Bity JIS Bity pięcioramienne Bity trójramienne Bity Pozidriv Gamebity Bit Standoff do Iphone Bit owalny Bit haczykowy Rączka z uchwytem do bitów Min. 2-letnia gwarancja producenta |
| Dmuchawa elektryczna do czyszczenia elektroniki z kurzu (sprężone powietrze) – 1 szt. | Skład zestawu: Dmuchawa, Kabel micro-USB, Torba ochronna, Dysza Materiał: tworzywo sztuczne Bateria: 6000 mAh Moc silnika: 40W Prędkość wylotu powietrza: ok. 27 m/s Kolor: Czarny Min. 2-letnia gwarancja producenta |
| Kieszeń USB do dysków M2.Nvme – 1szt. | Typ obudowy: Zewnętrzna Interfejs obudowy: USB Type-C Interfejs dysku:SATA, M.2, M.2 NVMe Szybkość transmisji danych: do 10 Gbps Materiał obudowy: Aluminium Zasilanie: USB Dołączone akcesoria: Śrubki montażowe, Śrubokręt, Instrukcja obsługi, Kabel USB-C -> USB-A, Kabel USB-C -> USB-C, Radiator, Silikonowa podkładka termiczna Min. 2-letnia gwarancja producenta |

- Usługa wdrożenia zasilaczy awaryjnych UPS, przełączników sieciowych, dysków twardych z zachowaniem ciągłości działania Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie

|  | Zakres prac |
| --- | --- |
| Usługa wdrożenia | - Montaż i uruchomienie zasilaczy awaryjnych UPS w szafach serwerowych. - Montaż, konfiguracja i uruchomienie przełączników sieciowych. - Montaż dysków twardych do macierzy Dell EMC ME5024. Konfiguracja grup dyskowych RAID. - Podłączenie urządzenia NAS QNAP TS-883XU-E2124-4G oraz 2szt. serwerów Dell R650XS do dostarczonego switcha 12-portowego. Weryfikacja poprawności działania sieci 10GbE. - Po instalacji Wykonawca zapewni wsparcie techniczne na min. 12 miesięcy. |
| Wymagania dodatkowe | Zaznacza się iż wykonywane prace nie mogą wpływać na pracę Urzędu oraz nie mogą powodować przestojów w pracy. Uruchomienie zasilaczy awaryjnych UPS oraz przełączników sieciowych musi być przeprowadzone w godzinach po zakończeniu pracy Urzędu – po uzgodnieniu z Zamawiającym. |

- na warunkach określonych przez  Zamawiającego w Ogłoszeniu - wymagania stawiane przez Zamawiającego,

- w terminie określonym w Ogłoszeniu - wymagania stawiane przez Zamawiającego,

- Cena ofertowa zamówienia:  deklaruję dostarczenie sprzętu za następującą cenę:

- Ceny podane w ofercie obejmują wszystkie koszty (w tym podatki i koszty dostawy, dojazdu, wdrożenia itp.) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

| łączna cena | Netto | Stawka VAT | Kwota VAT | Brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | liczbowo: …………………………zł |  |  | liczbowo: ………………………zł |
|  | słownie: ……………………………………………... |  |  | słownie: …………………………………….... |

- Ceny jednostkowe nie ulegną zmianie przez okres ważności oferty (związania) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

- Przedłużenie gwarancji:

| Lp. | Kryterium | Właściwe zaznaczyć ( X ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość przedłużenia gwarancji na warunkach identycznych jak zaproponowane 60 miesięcy gwarancji na dysk twardy. | 60 miesięcy |  |
|  |  | Okres gwarancji na dyski powinien być tożsamy z gwarancją na macierz Dell EMC ME5024 Kod Service Tag: GH1MMS3 tj. do 29.09.2029r. |  |
| 2 | Możliwość przedłużenia gwarancji na warunkach identycznych jak zaproponowane przy 60 miesięcznej gwarancji na przełącznik sieciowy 48 portowy | 60 miesięcy |  |
|  |  | 84 miesiące |  |
| 3 | Możliwość przedłużenia gwarancji na warunkach identycznych jak zaproponowane przy 60 miesięcznej gwarancji na przełącznik sieciowy 8 portowy | 60 miesięcy |  |
|  |  | 84 miesiące |  |
| 4 | Możliwość przedłużenia gwarancji na warunkach identycznych jak zaproponowane przy 24 miesięcznej gwarancji na przełącznik sieciowy 12 portowy | 24 miesiące |  |
|  |  | 48 miesięcy |  |
| 5 | Możliwość przedłużenia gwarancji na warunkach identycznych jak zaproponowane przy 36 miesięcznej gwarancji na Komputer stacjonarny AIO | 36 miesięcy |  |
|  |  | 60 miesięcy |  |
| 6 | Możliwość przedłużenia gwarancji na warunkach identycznych jak zaproponowane przy 24 miesięcznej gwarancji na zasilacz awaryjny | 24 miesiące |  |
|  |  | 48 miesięcy |  |
| 7 | Możliwość przedłużenia gwarancji na warunkach identycznych jak zaproponowane przy 36 miesięcznej gwarancji na niszczarkę | 36 miesięcy |  |
|  |  | 60 miesięcy |  |

- Oświadczam, że:

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz Ogłoszeniem i nie wnoszę do nich zastrzeżeń,

- w razie wybrania naszej oferty, zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych w niniejszym Formularzu ofertowym.

- Przystępując do postępowania w sprawie dostawy sprzętu komputerowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie, wypełniłem*/am* obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,                   w sprawie ochrony osób fizycznych w związków z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem*/am* w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:

- Zaakceptowany wzór umowy – zał. 2,

- Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych – zał. 3,

- Oświadczenie o niefigurowaniu w rejestrze osób/podmiotów objętych przedmiotowymi sankcjami – zał. 4,

- Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (dotyczy komputera stacjonarnego AIO)

- Certyfikat ISO 50001 dla producenta sprzętu (dotyczy komputera stacjonarnego AIO)

- Deklaracja zgodności CE (dotyczy komputera stacjonarnego AIO)

…….…………………...……….                                          ……………………..…………………………………….

(miejscowość i data)                                         	  (podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)